Pièce Spécification

Huile moteur SAE 5W–30

Huile de la boîte de vitesses principale Castrol BOT 130M ou équivalent

Logement du pivot de l’essieu avant Texaco Molytex EP00 ou équivalent

Huile du différentiel avant Texaco Geartex EP 85W/90 ou équivalent

Huile du différentiel arrière Texaco Geartex EP 85W/90 ou équivalent

Arbre d’extension de la boîte de vitesses

vers la boîte de transfert

Weicon Anti Seize Standard Grade ou équivalent

Moyeux de roue Graisse Castrol Optimal Olista Long Time 2 ou équivalent

Liquide d’embrayage Shell Donax YB, Shell DOT4 ESL ou liquide conforme aux

spécifications FMVSS 116 DOT4

Liquide de direction assistée Texaco Cold Climate 33270 ou équivalent

Liquide de frein Shell Donax YB, Shell DOT4 ESL ou liquide conforme aux

spécifications FMVSS 116 DOT4

Liquide de lave-glace Liquide de lave-glace avec antigel

Liquide de refroidissement Utilisez uniquement un mélange moitié eau et moitié

Texaco XLC ou Havoline XLC ou équivalent